T e p e l n é    m o t o r y

Doporučený studijní materiál:   http://fyzika.zskrestova.cz/tepelne-motory/

Motory jsou hnací stroje, které pohánějí stroje hnané.

- Elektrické motory (tzv. elektromotory) – přeměňují elektrickou energii na pohybovou

- Tepelné motory (spalovací) – přeměňují tepelnou energii na pohybovou

Elektromotory – ekologičtější

Elektrospotřebiče -  blíže v 9. ročníku)

Mobilní hnané stroje  - problém napájení, omezený pohyb (automobily, tramvaje, …)

Tepelný (spalovací) motor: je stroj, který přeměňuje část vnitřní energie paliva (uvolněné hořením) na mechanickou práci. Tato přeměna není dokonalá, charakterizuje ji veličina účinnost η. (poměr mezi přijatou a využitou energií)

Dělení tepelných motorů:

- Motory s vnějším spalováním - parní motory: parní stroj, parní turbína (pracovní látkou je vodní pára, která se získává v parním kotli mimo vlastní motor

- Motory s vnitřním spalováním - spalovací motory: zážehový motor, vznětový motor, proudový motor, raketový motor (pracovní látkou je plyn, vznikající hořením paliva uvnitř motoru)

Ad1) parní stroj -

- pístový tepelný stroj, přeměňující tepelnou energii vodní páry na energii mechanickou, nejčastěji rotační pohyb účinnost 10 %

- 19.století - století páry. Parní lokomotivy, parníky, transmise, zemědělské stroje, parní válec), vynálezce James Watt (1765)

- parní turbíny roztáčení párou lopatek turbíny, elektrárny, účinnost 35 %

Ad2)  Spalovací motory - můžeme podle druhu používaného paliva rozdělit do dvou základních skupin:

- Zážehový motor – jako palivo se používá směs benzínu se vzduchem

- Vznětový (Dieselův) motor- jako palivo se používá směs nafty se vzduchem

- Leonire, Benz, Daimler, Otto, Diesel (konec 19. stol.)

Principem činnosti je to, že v důsledku výbuchu směsi ve válci začne píst vykonávat pohyb (neustále nahoru a dolů) a přes ojnici se jeho posuvný pohyb přenáší na otáčivý pohyb klikového hřídele.

Motor čtyřdobý (pracuje na 4 doby):

- doba – sání – přes sací ventil se do prostoru válce nasaje směs, píst se pohybuje shora dolů

- doba – stlačování (komprese) – nasátá směs se ve válci stlačí pohybem pístu zdola nahoru

- doba – výbuch (exploze) a následné rozpínaní (expanze) – pracovní doba. V důsledku výbuchu směsi vzniká ve válci tlak. Tlaková sila uvádí píst do pohybu shora dolů.

- doba – výfuk – píst se pohybuje zdola nahoru a vytlačuje spálené plyny přes výfukový ventil do ovzduší

Pracovní dobou je pouze doba třetí. Pohyb pístu během ostatních dob se děje v důsledku setrvačnosti, účinnost 30 %

Rozdíl mezi motorem zážehovým a vznětovým je jednak v druhu použitého paliva, tak také ve způsobu zapálení této směsi.

- Zážehový motor – směs se zapaluje pomocí zážehu elektrickou svíčkou

- Vznětový motor – do prostoru válce se nasaje vzduch a dojde k jeho velmi prudkému stlačení, čímž se zvýší její teplota cca na 600°C a do něj se vstříkne pomocí vstřikovacího čerpadla nafta a dojde k samovznícení směsi

Výhody vznětového motoru oproti zážehovému:

- větší účinnost

- je ekonomičtější, protože spotřebuje menší množství paliva.

Nevýhody vznětového motoru oproti zážehovému:

- je masivnější, těžší (kvůli velkému tlaku ve válci) a proto se používá hlavně v těžkých dopravních prostředcích

- má vyšší pořizovací cenu a také finanční nároky spojené se servisem jsou vyšší než u motoru zážehového

Motory zážehovými dvoudobými - menší hmotnost, jednodušší. Mají menší účinnost a jsou velmi neekologické (nedokonalé spalování). Používají se např. u malých motocyklů, travních sekaček nebo motorových pil.